Беседка “Славянка”

из профильной оцинкованной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

длина – 2 м

ширина (по основанию) – 2.23 м

высота – 2.12 м

Инструкция по сборке

Описание изделия

Беседка предназначена для отдыха на приусадебном участке. Каркас беседки изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 25х25мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью кровельных саморезов. Для сборки необходим шуруповерт. канцелярски нож, ключ насадка бита м8.

Комплектация изделия

|  | Наименование деталей | Кол-во, шт |
| --- | --- | --- |
|  | Сварная деталь каркаса, профиль 25*25 | 3 |
|  | Стяжка малая | 10 |
|  | Стяжка нижняя | 2 |
|  | Дуга стола соединительная | 1 |
|  | Кровельные саморезы 5,5*25 | 47 |
|  | Саморезы 5*40 | 60 |
|  | Доска обрезная 2м (без покрытия) | 16 |
|  | Термошайба пластиковая | 22 |
|  | *Сотовый поликарбонат 2,1х6 м | 1 |
|  | Заглушка пластиковая 25*25 | 16 |

* В комплектацию не входит приобретается отдельно.

Порядок сборки

1.Соедините средний и торцевые элементы беседки малыми соединительными стяжками с помощью кровельных саморезов.

2.Соединить стяжкой большого размера каркас под элементами деталей столешницы с помощью кровельный саморезов 5.5*25

3.Закрепите нижние стяжки по основанию кровельными саморезами 5,5*25. Окончательную затяжку производить после полной сборки.

4.Далее устанавливаем доски, выравнивая их по ширине и длине: на стол используем 6шт; на скамейки 6шт; на спинку 4шт.

Для крепления досок к каркасу используем саморез 5*40 на каждую доску по 3 штуки, на спинку 6 штук.

5.Закрепите на собранном каркасе лист поликарбоната с помощью кровельных саморезов 5,5*25 мм через термошайбу в количестве 22шт. При закручивании кровельного самореза не допускайте перетягивания, чтобы не нарушать целостность сотового поликарбоната. Не забудьте снять упаковочную ленту с обеих сторон листа перед монтажом.

Внимание!

При установке беседки необходимо дополнительное крепление к земле подручными материалами (арматура и т.п.).

Участок, на котором устанавливается беседка, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

Благодарим Вас за приобретение нашего товара!

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка беседки может привести к повреждению каркаса.

- При установке беседки необходимо жесткое крепление к поверхности почвы, либо к брусу.

- Не подвергайте каркас механическим воздействиям.

- Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.

- Чтобы не допустить уменьшения светопроницаемости сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

- Беседка предназначена для эксплуатации в летний период. Поэтому в зимний период эксплуатации необходимо ограничить снеговую нагрузку.

7.    Не устанавливать беседку вблизи от деревьев и строений, с которых может упасть снег, тем самым   повредив покрытие и/или каркас.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.

- Гарантийные обязательства прекращаются:

  - при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;

  - при нарушении требований по эксплуатации;

  - при использовании не по назначению;

  - при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);

  - при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.

- Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;

- за собираемость.

Продукция не подлежит обязательной сертификации. Беседка, изображенная на рисунках, может не совпадать с приобретенной конструкцией.